Внимание: Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и в дальнейшем бережно храните у себя.

- Введение

Что такое прибор BEAUTY SKIN и как он действует?

-    Прибор BEAUTY SKIN – это высокоэффективный метод косметического лечения кожных прыщей и угрей.

-    Прибор BEAUTY SKIN основан на положительном эффекте, который свет с определенной длиной волны оказывает на человеческую кожу.

-    Синий свет проникает настолько глубоко в кожу, что достигает бактерий (Proprionibacterium acne), вызывающих прыщи и угри.

-    Он убивает эти бактерии и предотвращает дальнейшее возникновение прыщей и угрей.

-    Красный свет сокращaет воспаление кожи, вызывает расслабление и положительно стимулирует её.

-    Комбинация и одновременное применение обоих цветов обеспечивает особый эффект воздействия прибора BEAUTY SKIN.

-    Прибор BEAUTY SKIN не излучает ультрафиолетовых лучей.

- Меры предосторожности

-    Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или ремонту прибора обязательно вынуть вилку питания из розетки.

-    Не устанавливайте прибор BEAUTY SKIN в комнатах с повышенной влажностью, ванных комнатах или рядом с бассейном.

-    Прибор BEAUTY SKIN не должен эксплуатироваться во взрывоопасных комнатах.

-    При эксплуатации прибора BEAUTY SKIN одевайте поставляемые в комплекте защитные очки.

-    Следите за тем, чтобы расстояние между люминесцентными лампами и облучаемыми участками кожи было не менее 10 см.

-    Обратите внимание: некоторые медицинские препараты могут оказывать влияние на общую реакцию организма на свет. При возникновении сомнений в безопасности процедур светолечения посоветуйтесь со своим врачом.

-    Если после или во время применения прибора BEAUTY SKIN вы отметили неприятное ощущение на коже, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь к дерматологу.

-    Во время применения прибора не прикасайтесь к лампам. После окончания процедур выньте вилку питания из розетки.

-    Дайте прибору BEAUTY SKIN остыть (ок. 15 минут), прежде чем убирать его на хранение в закрытом объёме (например, в фирменной коробке).

-    Не вскрывайте корпус прибора BEAUTY SKIN. Ремонт прибора должен выполняться только специалистами нашей клиентской службы.

-    Перед заменой люминесцентных ламп вынуть вилку питания из розетки.

-    Чистку прибора BEAUTY SKIN проводить влажной тряпочкой. Погружать прибор в воду НЕЛЬЗЯ!

-    Электрические приборы – не игрушка. Поэтому храните прибор BEAUTY SKIN в недоступном для детей месте.

- Подключение к сети

Прежде чем начинать использование прибора, проверьте, соответствует ли принятое в вашей стране напряжение электрической сети рабочему напряжению, указанному на фирменной табличке прибора.

- Рекомендации по применению

-    Установите прибор BEAUTY SKIN на устойчивой опоре и на оптимальной высоте.

-    Вымойте нужные участки кожи с мылом, имеющим нейтральный показатель рН, и тщательно высушите кожу.

-    Во время применения прибора BEAUTY SKIN на коже не должно оставаться никакой косметики. Не следует также пользоваться кремом от загара.

-    Воздействие прибора BEAUTY SKIN оказывается без применения ультрафиолетового излучения.

-    Воткните вилку питания прибора BEAUTY SKIN в розетку.

-    Наденьте защитные очки и сядьте так, чтобы расстояние до облучаемых участков кожи составляло ок. 15 см.

-    Поверните регулировочную ручку часового выключателя вправо, чтобы стрелка показывала на нужную длительность облучения. Это включает прибор BEAUTY SKIN, и часовой выключатель начинает отсчет. После истечения установленного времени прибор BEAUTY SKIN автоматически отключается.

-    Первоначальное ухудшение состояния является нормальным  и свидетельствует об эффективности воздействия.

Для получения оптимального результата мы рекомендуем проведение ежедневных процедур на соответствующих участках кожи продолжительностью 15 минут.

Часовой выключатель

-    Расслабьтесь, пусть свет лечит вашу кожу.

-    После проведения процедур выньте вилку питания из розетки.

-    После применения прибора BEAUTY SKIN мы рекомендуем смазать облученные участки кожи нежирным лосьоном.

-    Наилучший эффект достигается путем применения прибора BEAUTY SKIN на соответствующих участках кожи по 15 минут ежедневно в течение 8 недель. Решающим фактором в эффективности процедур является их регулярность. Оптимальные результаты обычно достигаются после 12 недель применения.

- Срок службы ламп

Максимальный срок службы специальных люминесцентных ламп компании Dr.Kern составляет 400 часов. После этого они будут продолжать светить, однако их излучение будет настолько слабым, что их необходимо заменить.

- Замена люминесцентных ламп

(использовать только оригинальные лампы компании Dr.Kern) очень проста и выполняется следующим образом:

-    Обязательно вынуть вилку питания из розетки.

-    Вывинтить крепежные винты передней панели на задней стороне прибора и снять переднюю панель.

-    Повернуть каждую лампу так, чтобы её можно было извлечь из цокольных канавок.

-    Поставить новую лампу, одновременно поместив верхние и нижние контакты в цокольные канавки, после чего повернуть лампу на четверть оборота вокруг её оси.

- Замена стартеров

Процесс замены стартера очень прост. При каждой замене ламп устанавливаются также новые стартеры. Извлечение стартера из цоколя производится легким нажатием на него и незначительным поворотом влево.

- Техническое обслуживание

-    Перед очисткой прибора и заменой люминесцентных ламп обязательно вынимайте вилку питания из розетки.

-    Регулярно протирайте лампы и отражатель сухой мягкой тряпочкой.

-    Красные и синие люминесцентные лампы были разработаны специально для прибора BEAUTY SKIN для излучения света нужной длины волны. Приобрести их можно только в компании Dr.Kern. После 250 часов эксплуатации люминесцентные лампы следует заменить.

- Технические характеристики

Питающее напряжение: 	230В

Тип ламп: 	люминесцентные лампы Dr.Kern
синие (спектр 400-450 нм)
красные (спектр 580-659 нм)

Мощность лампы: 	15Вт

Длина лампы: 	29 см

Количество ламп: 	6

Потребляемая мощность: 100Вт

- Ремонт

Все работы по ремонту прибора должны производиться только специалистами.

Адрес нашей сервисной службы указан ниже на этой странице.



Рекомендации об утилизации упаковки

На всех применяемых нами упаковочных материалах и вспомогательных средствах имеется специальный знак, означающий, что они должны направляться на повторную переработку.

Складывайте бумажные и картонные упаковочные материалы, а также элементы упаковки из синтетических материалов в специальные сборные контейнеры.

В качестве вспомогательных упаковочных средств у нас допускается использование только материалов, пригодных к повторной переработке, например:

В примерах использованы следующие сокращения:

РЕ	полиэтилен**

02 Δ РЕ-HD

04 Δ РS-LD

PP	полипропилен

PS	полистирол

ВНИМАНИЕ!

Лампы для светолечения не относятся к бытовому мусору, а подлежат специальной утилизации (специальный мусор).

Утилизация лам от частных лиц и промышленных предприятий осуществляется пунктами сбора специального мусора.

Поэтому лампы необходимо в неповрежденном виде доставлять в такие пункты утилизации.

Производитель:

DR. KERN GMBH

D-35759 Driedorf

Адрес сервисной службы:

Dr. Kern GmbH

Adolf Weiß Straße 43

35759 Driedorf-Mademühlen, Germany

Телефон: +49 (0)2775 82-240

Факс: +49 (0)2775 82-455

e-Mail: servicecenter@dr-kern.de

Internet: www.dr-kern.de

Просьба сохранять этот адрес вместе с инструкцией по установке.

Чтобы помочь нам быстро и компетентно ответить на Ваши вопросы, всегда указывайте в запросе данные фирменной таблички, такие как обозначение типа изделия, номер артикула и номер серии.